Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Домашняя работа №3

По дискретной математике

Вариант №15

Выполнил

Васидов Мухаммадсаид Абдуфаттохович

Группа P3132

Проверил

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург - 2025

- ВЫЧИТАНИЕ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ

Вычитание можно проводить двумя способами:

- Сведение вычитания к сложению, заменяя знак операнда В на противоположный.

- Выполнение прямого (непосредственного) вычитания производится поразрядно, начиная с младших разрядов, с учетом возникающих межразрядных заёмов.

Вычитание реализуется по следующей таблице:

| ai | bi | Zi-1 | ri | Zi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Zi-1- заём из i-го разряда;

ri – разность;

Zi – заём в i-й разряд из (i-1)-го разряда.

5.1. ЗАДАНИЕ 3

ВЫЧИТАНИЕ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ

1. Для заданных чисел А и В выполнить операцию знакового вычитания со всеми комбинациями знаков операндов. Для каждого примера:

а) проставить межразрядные заёмы, возникающие при вычитании;

b) дать знаковую интерпретацию операндов и результатов. При получении отрицательного результата предварительно преобразовать его из дополнительного кода в прямой;

c) дать беззнаковую интерпретацию операндов и результатов, при получении неверного результата пояснить причину его возникновения;

d) показать значения арифметических флагов.

2. Cохранив значение первого операнда А, выбрать такое значение В, чтобы в операции вычитания с разными знаками имел место особый случай переполнения формата. Выполнить два примера, иллюстрирующие эти случаи, для каждого из них проделать пункты a, b, c, d.

3. Сохранив операнд B, подобрать такое значение операнда A, чтобы при вычитании отрицательного B из положительного A имело место переполнение формата, а при вычитании положительного B из отрицательного A результат был бы корректен. Выполнить два примера, иллюстрирующие этот случай. Для каждого из них проделать пункты a, b, c, d.

Варианты заданий приведены в табл. 3 приложения 1.

| 15 | 54 | 66 |
| --- | --- | --- |

- А = 54, В = 66.

| А > 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aпр. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 54 |  | 54 |
| Bпр. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 66 |  | 66 |
| Cдоп. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 244? |
| Cпр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | -12 |  |  |

| CF=1, | ZF=0, | PF=0, | AF=1, | SF=1 | OF=0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для беззнаковой интерпретации результат неверен вследствие возникающего заёма из разряда за пределами формата.

| А < 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aдоп. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | -54 |  | 202 |
| Bпр. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 66 |  | 66 |
| Cдоп. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 136 |
| Cпр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | -120 |  |  |

| CF=0, | ZF=0, | PF=0, | AF=0, | SF=1, | OF=0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| А > 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aпр. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 54 |  | 54 |
| Bдоп. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | -66 |  | 190 |
| Cдоп. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 244? |
| Cпр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | -12? |  |  |

| CF=1, | ZF=0, | PF=0, | AF=1, | SF=1, | OF=1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для беззнаковой интерпретации результат неверен вследствие возникающего заёма из разряда за пределами формата. |  |  |  |  |  |  |  |

| А < 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aдоп. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | -54 |  | 202 |
| Bдоп. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | -66 |  | 190 |
| Cпр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 12 |  | 12? |

| CF=0, | ZF=0, | PF=0, | AF=0, | SF=0, | OF=0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Правило для подбора выглядит следующим образом:

А + В > 128,  значит   128 – А  < В < 127

А = 54 (неизменно),    В = 80 (подбираем).

| А < 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aдоп. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | -54 |  | 202 |
| Bпр. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 |  | 80 |
| Cпр. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 26? |  | 26 |

| CF=0, | ZF=0, | PF=1, | AF=0, | SF=0, | OF=1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для знаковой интерпретации результат некорректен вследствие возникающего переполнения. |  |  |  |  |  |  |  |

| А > 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aпр. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 54 |  | 54 |
| Bдоп. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -80 |  | 176 |
| Cдоп. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 246? |
| Cпр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | -10? |  |  |

| CF=1, | ZF=0, | PF=1, | AF=0, | SF=1, | OF=1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для беззнаковой интерпретации результат неверен вследствие возникающего заёма из разряда за пределами формата. Для знаковой интерпретации результат некорректен вследствие возникающего переполнения

- Значение числа В фиксируем (В = 66), а значение А подбираем согласно формуле А + В = 128, благодаря которой при вычитании из положительного числа отрицательного будет фиксироваться переполнение, а при вычитании из отрицательного числа положительного не будет. Тогда А = 62.

| А > 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aпр. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 62 |  | 62 |
| Bдоп. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | -66 |  | 190 |
| Cпр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -128? |  | 128? |

| CF=1, | ZF=0, | PF=0, | AF=1, | SF=1, | OF=1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для беззнаковой интерпретации результат неверен вследствие возникающего заёма из разряда за пределами формата. Для знаковой интерпретации результат некорректен вследствие возникающего переполнения

| А < 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aдоп. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | -62 |  | 194 |
| Bпр. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 66 |  | 66 |
| Cпр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -128 |  | 128 |

| CF=0,; ZF=0,; PF=0,; AF=0,; SF=1,; OF=0.. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |